IoT Network / Memory Stability Test Sheet

Webinar 7

State diagram

DISCONNECTED -> CONNECTING -> CONNECTED -> CONNECTION LOST -> BACKOFF-> RECONNECTING -> CONNECTED

Network State Model

| Зі стану | Тригер | У стан | Що видно в лозі |
| --- | --- | --- | --- |
| CONNECTED | NET DOWN | DISCONNECTED | 15:59:01.370 > {"net":"CONNECTED","broker":true,"buffer":0,"capacity":8,"sent":0,"dropped":0,"duplicates":0,"reconnect_attempts":0,"heap":350868} 15:59:08.304 > [NET] state=DISCONNECTED |
| DISCONNECTED | NET DOWN | BACKOFF | 15:59:08.304 > [NET] state=BACKOFF 15:59:08.304 > [NET] retry=1 backoff_ms=500 |
| BACKOFF | NET DOWN | CONNECTING | 15:59:08.304 > [NET] state=BACKOFF 15:59:08.304 > [NET] retry=1 backoff_ms=500 15:59:08.756 > [NET] state=CONNECTING |
| … | … | … | … |
| CONNECTING | NET UP | CONNECTED | 15:59:14.450 > [NET] state=CONNECTING 15:59:14.450 > [NET] state=CONNECTED 15:59:14.451 > [NET] reconnect=SUCCESS 15:59:14.451 > [BUFFER] flush_start count=0 15:59:14.452 > [BUFFER] flush_end count=0 |

RISKS

| ID | Ризик | Вимога | Наслідок | Як перевіряю |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RISK-01 | Нода не відновлюється після втрати мережі або broker | R2, R5 | телеметрія не доходить до broker після відновлення мережі | відключити мережу (NET DOWN), потім відновити (NET UP) і перевірити CONNECTED та відправлення buffer |
| RISK-02 | Телеметрія втрачається, коли publish неможливий | R3, R5 | Втрата даних під час тимчасової відсутності мережі | Відключити мережу, виконати декілька SEND, перевірити buffer occupancy та наявність повідомлень після відновлення |
| RISK-03 | Buffer некоректно обробляє переповнення або не дотримується DROP_OLDEST | R4 | Втрата не тих повідомлень, порушення порядку відправлення або переповнення пам'яті | Відключити мережу, надіслати 9 повідомлень, перевірити capacity=8, dropped=1 та що найстаріше повідомлення видалено |
| RISK-04 | Повідомлення з однаковим ID публікується повторно | R6 | Дублювання телеметрії та некоректна обробка даних на стороні broker | Надіслати повідомлення з однаковим ID, перевірити кількість успішних publish та counter duplicates |
| RISK-05 | Витік пам'яті під час повторних SEND/STRESS або reconnect | R7 | Нестабільна робота, перезапуск або зависання ноди | Виконати багаторазовий SEND/STRESS, періодично перевіряти free heap та порівняти початкове і кінцеве значення |

Connection loss і recovery (R2, R5)

- RESET STATS, STATUS

16:28:11.260 > [STATS] reset

16:28:16.436 > {"net":"CONNECTED","broker":true,"buffer":0,"capacity":8,"sent":0,"dropped":0,"duplicates":0,"reconnect_attempts":0,"heap":350868}

- NET DOWN

- Wait 10 seconds

- STATUS, NET UP, STATUS

- Нода не зависла та приймала команди

- Кількість спроб reconnect за 19 секунд– 206, реальні інтервали між ними – різні, перший 471 ms,

16:30:24.401 > [NET] retry=1 backoff_ms=500

16:30:24.872 > [NET] state=CONNECTING

16:30:24.872 > [NET] reconnect=FAILED

- далі від 5 ms

16:30:24.967 > [NET] retry=3 backoff_ms=50

16:30:24.972 > [NET] state=CONNECTING

16:30:24.972 > [NET] reconnect=FAILED

- до 54 ms

16:30:38.582 > [NET] retry=201 backoff_ms=50

16:30:38.636 > [NET] state=CONNECTING

16:30:38.646 > [NET] reconnect=FAILED

- Інтервал reconnects зменшується з 500 ms до 50 ms, спроби йдуть дуже часто, що може викликати reconnect storm

- Після NET UP стан став CONNECTED, NET LED засвітився

16:30:38.832 > [NET] state=BACKOFF

16:30:38.832 > [NET] retry=206 backoff_ms=50

16:30:43.242 > [FAULT] network restored

16:30:43.254 > [NET] state=CONNECTING

16:30:43.255 > [NET] state=CONNECTED

16:30:43.255 > [NET] reconnect=SUCCESS

16:30:43.256 > [BUFFER] flush_start count=0

16:30:43.256 > [BUFFER] flush_end count=0

16:30:48.504 > {"net":"CONNECTED","broker":true,"buffer":0,"capacity":8,"sent":0,"dropped":0,"duplicates":0,"reconnect_attempts":206,"heap":350868}

Offline buffer (R3, R5)

- RESET STATS, NET DOWN

- SEND 6 times

16:58:57.970 > [BUFFER] queued id=1 count=1/8

16:59:02.087 > [BUFFER] queued id=2 count=2/8

16:59:06.081 > [BUFFER] queued id=3 count=3/8

16:59:10.099 > [BUFFER] queued id=4 count=4/8

16:59:13.974 > [BUFFER] queued id=5 count=5/8

16:59:18.149 > [BUFFER] queued id=6 count=6/8

- BUFFER -> 16:59:23.909 > [BUFFER] count=6 capacity=8 dropped=0

- NET UP, STATUS

16:59:29.675 > [NET] state=CONNECTING

16:59:29.675 > [NET] state=CONNECTED

16:59:29.675 > [NET] reconnect=SUCCESS

16:59:29.676 > [BUFFER] flush_start count=6

16:59:29.676 > [MQTT] publish id=1 temp=24.5

16:59:29.677 > [MQTT] publish id=1 temp=24.5

16:59:29.677 > [MQTT] publish id=2 temp=24.5

16:59:29.678 > [MQTT] publish id=2 temp=24.5

16:59:29.678 > [MQTT] publish id=3 temp=24.5

16:59:29.679 > [MQTT] publish id=3 temp=24.5

16:59:29.679 > [MQTT] publish id=4 temp=24.5

16:59:29.680 > [MQTT] publish id=4 temp=24.5

16:59:29.680 > [MQTT] publish id=5 temp=24.5

16:59:29.682 > [MQTT] publish id=5 temp=24.5

16:59:29.684 > [MQTT] publish id=6 temp=24.5

16:59:29.684 > [MQTT] publish id=6 temp=24.5

16:59:29.685 > [BUFFER] flush_end count=0

16:59:40.854 > {"net":"CONNECTED","broker":true,"buffer":0,"capacity":8,"sent":12,"dropped":0,"duplicates":6,"reconnect_attempts":115,"heap":350124}

Після відновлення зв’язку кожне з 6 ID відправлено і буфер став 0

Boundary buffer capacity (R4)

- RESET STATS, NET DOWN

- SEND 12 times

12:52:39.978 > [BUFFER] queued id=1 count=1/8

12:52:43.866 > [BUFFER] queued id=2 count=2/8

12:52:47.854 > [BUFFER] queued id=3 count=3/8

12:52:51.754 > [BUFFER] queued id=4 count=4/8

12:52:55.685 > [BUFFER] queued id=5 count=5/8

12:52:59.571 > [BUFFER] queued id=6 count=6/8

12:53:03.646 > [BUFFER] queued id=7 count=7/8

12:53:07.482 > [BUFFER] queued id=8 count=8/8

12:53:11.437 > [BUFFER] overflow policy=DROP_OLDEST dropped_total=0

12:53:11.437 > [BUFFER] queued id=9 count=9/8

12:53:15.346 > [BUFFER] queued id=10 count=10/8

12:53:19.287 > [BUFFER] queued id=11 count=11/8

12:53:23.176 > [BUFFER] queued id=12 count=12/8

- BUFFER -> 12:53:28.002 > [BUFFER] count=12 capacity=8 dropped=0

STATUS -> 12:53:32.330 > {"net":"BACKOFF","broker":false,"buffer":12,"capacity":8,"sent":0,"dropped":0,"duplicates":0,"reconnect_attempts":163,"heap":349908}

- NET UP, STATUS

12:53:37.095 > [NET] state=CONNECTING

12:53:37.095 > [NET] state=CONNECTED

12:53:37.096 > [NET] reconnect=SUCCESS

12:53:37.096 > [BUFFER] flush_start count=12

12:53:37.097 > [MQTT] publish id=9 temp=24.5

12:53:37.097 > [MQTT] publish id=9 temp=24.5

12:53:37.098 > [MQTT] publish id=10 temp=24.5

12:53:37.098 > [MQTT] publish id=10 temp=24.5

12:53:37.099 > [MQTT] publish id=11 temp=24.5

12:53:37.100 > [MQTT] publish id=11 temp=24.5

12:53:37.100 > [MQTT] publish id=12 temp=24.5

12:53:37.101 > [MQTT] publish id=12 temp=24.5

12:53:37.101 > [MQTT] publish id=5 temp=24.5

12:53:37.106 > [MQTT] publish id=5 temp=24.5

12:53:37.107 > [MQTT] publish id=6 temp=24.5

12:53:37.108 > [MQTT] publish id=6 temp=24.5

12:53:37.108 > [MQTT] publish id=7 temp=24.5

12:53:37.108 > [MQTT] publish id=7 temp=24.5

12:53:37.109 > [MQTT] publish id=8 temp=24.5

12:53:37.121 > [MQTT] publish id=8 temp=24.5

12:53:37.121 > [MQTT] publish id=9 temp=24.5

12:53:37.122 > [MQTT] publish id=9 temp=24.5

12:53:37.122 > [MQTT] publish id=10 temp=24.5

12:53:37.123 > [MQTT] publish id=10 temp=24.5

12:53:37.123 > [MQTT] publish id=11 temp=24.5

12:53:37.124 > [MQTT] publish id=11 temp=24.5

12:53:37.141 > [MQTT] publish id=12 temp=24.5

12:53:37.141 > [MQTT] publish id=12 temp=24.5

12:53:37.143 > [BUFFER] flush_end count=0

12:53:42.143 > {"net":"CONNECTED","broker":true,"buffer":0,"capacity":8,"sent":24,"dropped":0,"duplicates":12,"reconnect_attempts":174,"heap":349644}

При переповненні буфера значення dropped залишається незмінним, у списку ID після flush маються дублікати id5 – 2, id6 – 2, id7 – 2, id8 – 2, id9 – 4, id10 – 4, id11 – 4, id12 – 4

- RESET STATS, NET DOWN

- SEND 9 times

13:00:46.324 > [BUFFER] queued id=1 count=1/8

13:00:50.088 > [BUFFER] queued id=2 count=2/8

13:00:53.966 > [BUFFER] queued id=3 count=3/8

13:00:57.710 > [BUFFER] queued id=4 count=4/8

13:01:01.599 > [BUFFER] queued id=5 count=5/8

13:01:05.389 > [BUFFER] queued id=6 count=6/8

13:01:09.234 > [BUFFER] queued id=7 count=7/8

13:01:12.997 > [BUFFER] queued id=8 count=8/8

13:01:16.943 > [BUFFER] overflow policy=DROP_OLDEST dropped_total=0

13:01:16.944 > [BUFFER] queued id=9 count=9/8

- BUFFER -> 13:01:21.591 > [BUFFER] count=9 capacity=8 dropped=0

STATUS -> 13:01:25.942 > {"net":"BACKOFF","broker":false,"buffer":9,"capacity":8,"sent":0,"dropped":0,"duplicates":0,"reconnect_attempts":113,"heap":350148}

- NET UP, STATUS

13:01:30.645 > [NET] state=CONNECTING

13:01:30.645 > [NET] state=CONNECTED

13:01:30.646 > [NET] reconnect=SUCCESS

13:01:30.646 > [BUFFER] flush_start count=9

13:01:30.647 > [MQTT] publish id=9 temp=24.5

13:01:30.647 > [MQTT] publish id=9 temp=24.5

13:01:30.648 > [MQTT] publish id=2 temp=24.5

13:01:30.648 > [MQTT] publish id=2 temp=24.5

13:01:30.649 > [MQTT] publish id=3 temp=24.5

13:01:30.649 > [MQTT] publish id=3 temp=24.5

13:01:30.650 > [MQTT] publish id=4 temp=24.5

13:01:30.650 > [MQTT] publish id=4 temp=24.5

13:01:30.651 > [MQTT] publish id=5 temp=24.5

13:01:30.656 > [MQTT] publish id=5 temp=24.5

13:01:30.657 > [MQTT] publish id=6 temp=24.5

13:01:30.657 > [MQTT] publish id=6 temp=24.5

13:01:30.658 > [MQTT] publish id=7 temp=24.5

13:01:30.658 > [MQTT] publish id=7 temp=24.5

13:01:30.659 > [MQTT] publish id=8 temp=24.5

13:01:30.659 > [MQTT] publish id=8 temp=24.5

13:01:30.665 > [MQTT] publish id=9 temp=24.5

13:01:30.665 > [MQTT] publish id=9 temp=24.5

13:01:30.666 > [BUFFER] flush_end count=0

13:01:36.288 > {"net":"CONNECTED","broker":true,"buffer":0,"capacity":8,"sent":18,"dropped":0,"duplicates":9,"reconnect_attempts":123,"heap":349884}

При переповненні буфера значення dropped залишається незмінним, у списку ID після flush маються дублікати id2 – 2, id3 – 2, id4 – 2, id5 – 2, id6 – 2, id7 – 2, id8 – 2, id9 – 4

- RESET STATS, NET DOWN

- SEND 8 times

13:05:53.494 > [BUFFER] queued id=1 count=1/8

13:05:57.203 > [BUFFER] queued id=2 count=2/8

13:06:01.019 > [BUFFER] queued id=3 count=3/8

13:06:04.706 > [BUFFER] queued id=4 count=4/8

13:06:08.454 > [BUFFER] queued id=5 count=5/8

13:06:12.080 > [BUFFER] queued id=6 count=6/8

13:06:15.812 > [BUFFER] queued id=7 count=7/8

13:06:19.585 > [BUFFER] queued id=8 count=8/8

- BUFFER -> 13:06:23.933 > [BUFFER] count=8 capacity=8 dropped=0

STATUS -> 13:06:29.424 > {"net":"BACKOFF","broker":false,"buffer":8,"capacity":8,"sent":0,"dropped":0,"duplicates":0,"reconnect_attempts":95,"heap":350228}

- NET UP, STATUS

3:06:43.982 > [NET] state=CONNECTING

13:06:43.982 > [NET] state=CONNECTED

13:06:43.983 > [NET] reconnect=SUCCESS

13:06:43.983 > [BUFFER] flush_start count=8

13:06:43.984 > [MQTT] publish id=1 temp=24.5

13:06:43.984 > [MQTT] publish id=1 temp=24.5

13:06:43.985 > [MQTT] publish id=2 temp=24.5

13:06:43.985 > [MQTT] publish id=2 temp=24.5

13:06:43.986 > [MQTT] publish id=3 temp=24.5

13:06:43.986 > [MQTT] publish id=3 temp=24.5

13:06:43.987 > [MQTT] publish id=4 temp=24.5

13:06:43.987 > [MQTT] publish id=4 temp=24.5

13:06:43.988 > [MQTT] publish id=5 temp=24.5

13:06:43.994 > [MQTT] publish id=5 temp=24.5

13:06:43.995 > [MQTT] publish id=6 temp=24.5

13:06:43.995 > [MQTT] publish id=6 temp=24.5

13:06:43.996 > [MQTT] publish id=7 temp=24.5

13:06:43.997 > [MQTT] publish id=7 temp=24.5

13:06:43.998 > [MQTT] publish id=8 temp=24.5

13:06:44.004 > [MQTT] publish id=8 temp=24.5

13:06:44.020 > [BUFFER] flush_end count=0

13:06:48.678 > {"net":"CONNECTED","broker":true,"buffer":0,"capacity":8,"sent":16,"dropped":0,"duplicates":8,"reconnect_attempts":130,"heap":349964}

Переповнення буфера не сталось, у списку ID після flush маються дублікати id1 – 2, id2 – 2, id3 – 2, id4 – 2, id5 – 2, id6 – 2, id7 – 2, id8 – 2

Duplicates після reconnect (R6)

Message ID / Flush Evidence

| ID | Buffered? | Publish count | Expected | P/F |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | yes | 2 | 1 | F |
| 6 | yes | 2 | 1 | F |
| 7 | yes | 2 | 1 | F |
| 8 | yes | 2 | 1 | F |
| 9 | yes | 4 | 1 | F |
| 10 | yes | 4 | 1 | F |
| 11 | yes | 4 | 1 | F |
| 12 | yes | 4 | 1 | F |

Network stress і Memory Stability Log (R7)

Memory Stability Log

| Iteration | Action | Network | Buffer | Sent | Dropped | Duplicates | Free heap | Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Baseline | CONNECTED | 0 | 0 | 0 | 0 | 350868 |  |
| 1 | STRESS 100 | CONNECTED | 0 | 100 | 0 | 0 | 342604 | Різниця 8264 82,64 байта на одне повідомлення |
| 2 | STRESS 100 | CONNECTED | 0 | 200 | 0 | 0 | 334604 | Різниця 8000 80 байт на одне повідомлення |
| 3 | STRESS 100 | CONNECTED | 0 | 300 | 0 | 0 | 326612 | Різниця 7992 79,92 байта на одне повідомлення |
| 4 | STRESS 100 | CONNECTED | 0 | 400 | 0 | 0 | 318600 | Різниця 8012 80.12 байта на одне повідомлення |
| 5 | STRESS 100 | CONNECTED | 0 | 500 | 0 | 0 | 310600 | Різниця 8000 80 байт на одне повідомлення |
| 6 | STRESS 100 | CONNECTED | 0 | 600 | 0 | 0 | 302600 | Різниця 8000 80 байт на одне повідомлення |
| 7 | STRESS 100 | CONNECTED | 0 | 700 | 0 | 0 | 294600 | Різниця 8000 80 байт на одне повідомлення |
| 8 | STRESS 100 | CONNECTED | 0 | 800 | 0 | 0 | 286600 | Різниця 8000 80 байт на одне повідомлення |
| м9 | STRESS 100 | CONNECTED | 0 | 900 | 0 | 0 | 278600 | Різниця 8000 80 байт на одне повідомлення |
| 10 | STRESS 100 | CONNECTED | 0 | 1000 | 0 | 0 | 270600 | Різниця 8000 80 байт на одне повідомлення |

Bug Report Reconnect storm

Title: Після команди NET DOWN перший backoff retry виконується через 500 мс, усі наступні через 50 мс

Requirement/Risk: R2, створення reconnect storm

Preconditions: система у стані {"net":"CONNECTED","broker":true,"buffer":0,"capacity":8,"sent":0,"dropped":0,"duplicates":0,"reconnect_attempts":0,"heap":350868}

Steps: запустити команду NET DOWN, почекати 5 секунд, запустити команду NET UP

Expected: час кожного backoff retry зростає експоненційно

Actual: перший backoff retry виконується через 500 мс, усі наступні – через 50 мс

IDs/Counters/Timing:

13:05:49.348 > [NET] state=DISCONNECTED

13:05:49.348 > [NET] state=BACKOFF

13:05:49.349 > [NET] retry=1 backoff_ms=500

13:05:49.801 > [NET] state=CONNECTING

13:05:49.818 > [NET] reconnect=FAILED

13:05:49.818 > [NET] state=BACKOFF

13:05:49.818 > [NET] retry=2 backoff_ms=50

13:05:49.850 > [NET] state=CONNECTING

13:05:49.867 > [NET] reconnect=FAILED

13:05:49.867 > [NET] state=BACKOFF

13:05:49.910 > [NET] retry=3 backoff_ms=50

13:05:49.910 > [NET] state=CONNECTING

13:05:49.917 > [NET] reconnect=FAILED

13:05:49.918 > [NET] state=BACKOFF

13:05:49.918 > [NET] retry=4 backoff_ms=50

13:05:49.950 > [NET] state=CONNECTING

13:05:49.967 > [NET] reconnect=FAILED

13:05:49.967 > [NET] state=BACKOFF

13:05:49.969 > [NET] retry=5 backoff_ms=50

13:05:50.031 > [NET] state=CONNECTING

13:05:50.033 > [NET] reconnect=FAILED

13:05:50.033 > [NET] state=BACKOFF

13:05:50.033 > [NET] retry=6 backoff_ms=50

13:05:50.051 > [NET] state=CONNECTING

13:05:50.069 > [NET] reconnect=FAILED

13:05:50.069 > [NET] state=BACKOFF

13:05:50.069 > [NET] retry=7 backoff_ms=50

13:05:50.101 > [NET] state=CONNECTING

13:05:50.117 > [NET] reconnect=FAILED…

Heap before/after: heap before – 350868, heap after - 349964

Severity: Critical

Reproducibility: 100% (відтворено 2 з 2 разів)

Bug Report Duplicates counter

Title: Після команди NET UP при перевірці статусу, коли буфер був переповнений (команда SEND 9 разів), параметр duplicates має значення відмінне від 0

Requirement/Risk: R6, порушення порядку відправлення або переповнення пам'яті

Preconditions: система у стані {"net":"CONNECTED","broker":true,"buffer":0,"capacity":8,"sent":0,"dropped":0,"duplicates":0,"reconnect_attempts":0,"heap":350868}

Steps: запустити команду NET DOWN, відправити команду SEND 12 разів, запустити команду NET UP

Expected: після команди NET UP у статусі системи параметр dropped = 4

Actual: статус системи після команди NET UP

{"net":"CONNECTED","broker":true,"buffer":0,"capacity":8,"sent":24,"dropped":0,"duplicates":12,"reconnect_attempts":174,"heap":349644}

IDs/Counters/Timing:

12:53:37.141 > [MQTT] publish id=12 temp=24.5

12:53:37.143 > [BUFFER] flush_end count=0

12:53:42.143 > {"net":"CONNECTED","broker":true,"buffer":0,"capacity":8,"sent":24,"dropped":0,"duplicates":12,"reconnect_attempts":174,"heap":349644}

Heap before/after: heap before – 350868, heap after - 349644

Severity: Major

Reproducibility: 100% (відтворено 2 з 2 разів)

Bug Report Reconnect storm

Title: Після команди NET DOWN перший backoff retry виконується через 500 мс, усі наступні через 50 мс

Requirement/Risk: R2, дублювання телеметрії та некоректна обробка даних на стороні broker

Preconditions: система у стані {"net":"CONNECTED","broker":true,"buffer":0,"capacity":8,"sent":0,"dropped":0,"duplicates":0,"reconnect_attempts":0,"heap":350868}

Steps: запустити команду NET DOWN, відправити команду SEND 9 разів, запустити команду NET UP

Expected: після команди NET UP у статусі системи параметр duplicates = 0

Actual: статус системи після команди NET UP

{"net":"CONNECTED","broker":true,"buffer":0,"capacity":8,"sent":18,"dropped":0,"duplicates":9,"reconnect_attempts":123,"heap":349884}

IDs/Counters/Timing:

13:01:30.665 > [MQTT] publish id=9 temp=24.5

13:01:30.666 > [BUFFER] flush_end count=0

13:01:36.288 > {"net":"CONNECTED","broker":true,"buffer":0,"capacity":8,"sent":18,"dropped":0,"duplicates":9,"reconnect_attempts":123,"heap":349884}

Heap before/after: heap before – 350868, heap after - 349884

Severity: Critical

Reproducibility: 100% (відтворено 2 з 2 разів)

QA Conclusion

За результатами проведених тестів виявлено, що IoT-нода демонструє нестабільну роботу в умовах нестабільного мережевого з'єднання.

Виявлено такі невідповідності вимогам:

- R2 — Auto-reconnect: інтервал між повторними спробами підключення залишається приблизно 50 мс і не збільшується експоненційно. Відсутність належного backoff може призвести до reconnection storm, надмірного навантаження на мережу та broker.

- R6 — Duplicates: після відновлення мережевого з'єднання під час відправлення повідомлень із буфера спостерігається дублювання телеметрії, що порушує вимогу щодо унікальності успішної публікації повідомлень з однаковим ID.

Для повнішої оцінки стабільності системи необхідно провести додаткове тестування на реальному обладнанні, зокрема:

- перевірити поведінку в реальних умовах нестабільної мережі;

- виконати тривалі безперервні тести (Long-running tests);

- перевірити відновлення після перезавантаження та повторного запуску ноди.